HXP100DII

# 单相智能预付费导轨表

产品概述

HXP100DII是新一代单相直接式预付费/后付费电表，导轨表安装，产品具有AMI功能，符合STS国际标准。能通过远程/本地进行充值。该表可以连接到海兴的AMI和售电系统。仪表可以设计成分体式或一体式。

产品亮点

- 小体积，导轨式易安装

- 充钱/充电符合国际标准

- 预付费/后付费可切换

- 远程/本地充值

- 具备多种防窃电能力

- 具备AMI能力

- 多达8个费率

产品功能（简化）

- 计量

  - 正反向有功电能、需量计量

  - 正反向无功、四象限无功电能、需量计量

  - 总电能、分费率电能计量

  - 电压、电流、功率、功率因数、电网频率等瞬时参数计量

- 结算

  - 存储13个周期月结数据

  - 存储62天日冻结数据

  - 支持自动结算、手动结算（按键结算，发命令结算）

- 负荷曲线

  - 电能负荷曲线

  - 电网质量负荷曲线

  - 存储90天数据 (8通道, 15分钟周期)

- 事件记录及上报

  - 检测、记录、存储至少500个事件

    - 标准事件

    - 窃电事件

    - 电网质量事件

    - 拉合闸事件

    - 通信事件

  - 支持报警、事件上报

- 通信

  - 本地：红外口通信、RS485通信.

  - 远程: GPRS/4G，G3-PLC/HPLC载波通信

- 安全访问

  - 支持4个不同权限客户端访问

  - 支持DLMS安全套件suite0/1

- 分体式显示器

  - PLC/RF/M_BUS与CIU通讯

  - LCD带背光

  - 带OBIS显示

  - 支持电池供电和交流电供电

规格参数

| 表型 | HXP100DII |
| --- | --- |
| 接线方式 | 单相两线/单相三线 |
| 精度等级 | 有功精度：Class 0.5/Class 1 (IEC62053-21:2020) 无功精度: Class 2 (IEC62053-23:2020) |
| 额定电压 | 127-240V |
| 电压范围 | 0.7Un～1.2Un |
| 电流范围 | 0.15-5(60)A, 0.15-5(80)A, 0.15-5(100)A 0.3-10(60)A, 0.3-10(80)A, 0.3-10(100)A |
| 温度范围 | -40℃～+70℃ |
| 电网频率 | 50Hz, ±5% |
| 脉冲常数 | 1000imp/kWh, 1000imp/kvarh |
| 绝缘防护等级 | Class II |
| 防水防尘等级 | IP 54 |
| 协议规范 | DLMS/COSEM |
| 设计寿命 | ≥15years |
| 重量 | Approx.0.56kg |
| 尺寸 | 153mm x 54mm x 97mm |
| 功耗 | Voltage circuit：≤2W，≤10VA Current circuit：≤1VA |